| Der Bauformenkatalog: Der Regelbau 11 | Stand: 13.01.2013 |
| --- | --- |
| Text & Zeichnungen: © Patrice Wijnands Aufmasse & Zeichnungen ursprünglich von: Klaus Backes (KB), Georg Barth (GB), Martin Büren (MB), Claude Fröhle (CF), Frank Gottschall (FG), Till Kiener (TK), Sascha Kuhnert (SK), Rainer Ourednik (RO), Wojciech Rużewicz (WR), David Stritzinger (DSt), Walter Stutterich (WS), Markus Wergen (MW), Patrice Wijnands (PW), Regelbaupläne nach Bettinger & Büren „Der Westwall“, Band II, Osnabrück 1990, Zeichnungen von Martin Wolff (*22). Der Bauformenkatalog von Patrice Wijnands steht unter einer Creative Commons Namensnennung 3.0 Deutschland Lizenz. |  |

Die nicht eingeführten Vorläufer

| Regelbau/Typ: 860B2e Breiter Unterstand für zwei Gruppen in C Baustärke: C Bauformnr.: 181 Flankierungsanlage: 54XX Vorkommen: Baujahr(e): 1938 Quelle: *506.4 Zeichnung: © PW | Entwurf für das Limesbauprogramm vom 2.6.1938. Diese Ausführung musste dazu führen, dass auch die Innenwände 20 cm dünner wurden. Das wirkt sich aus in der Bauwerksbreite, der Raumverlust wurde nicht ausgeglichen. Die Raumhöhe bleibt bei 210 cm. |  |
| --- | --- | --- |

| Regelbau/Typ: 860B2b Breiter Unterstand für zwei Gruppen in B1 Baustärke: B1 Bauformnr.: 178 Flankierungsanlage: 54XX Vorkommen: Baujahr(e): 1938 Quelle: *506.3 Zeichnung: © PW | Entwurf für das Limesbauprogramm vom 2.6.1938. Die Zeichnung zeigt im Hintergrund der Regelbau 11. Die Unterschiede sind klein aber vorhanden: die Scharte der Flankierungsanlagen ist beim 860B2b vierstufig, beim 11 fünfstufig. Der Raum selber ist beim 11 etwas größer. Des Weiteren ist der 11 etwas breiter, weil die linke Gasschleuse und der linke Bereitschaftsraum ein Dezimeter breiter sind. Eine kleine Abschrägung an der rechten Gasschleuse entfällt beim 11. Zum Schluss ist die Hofüberdeckung beim 11 kleiner geworden. |  |
| --- | --- | --- |

| Regelbau/Typ: 870B2b Breiter Unterstand für 2 Gruppen in B Baustärke: B alt Bauformnr.: 1142 Flankierungsanlage: 54XX Vorkommen: Baujahr(e): 1938 Quelle: *506.8 Zeichnung: © PW | Entwurf für das Limesbauprogramm vom 6.7.1938. Die Zeichnung zeigt im Hintergrund der Regelbau 11. Die Unterschiede sind jetzt sehr klein geworden und betreffen halbe Dezimeter in der Breite der Gasschleusen, der Flankierungsanlage und des Raumes zwischen den Gasschleusen. Die Scharte der Flankierungsanlage ist jetzt auch fünfstufig geworden. |  |
| --- | --- | --- |

Ausgeführte Bauformen des Regelbaus 11

| Regelbau/Typ: 11 Doppelgruppenunterstand mit angehängtem Kampfraum Baustärke: B alt Bauformnr.: 18 Flankierungsanlage: 54XX Vorkommen: Westwall Baujahr(e): 1938 Quelle: *22 Zeichnung: © PW | Der Unterstand zeigt mit seinen 50 cm starken Innenwänden noch immer seinen Ursprung als Entwurf in der Baustärke B1. Die rechte Seite des angehängten Kampfraumes mit der Gewehrscharte, wurde 1944 häufig unter einem Erdhaufen versteckt. Damit wurde versucht angehängte Kampfräume mit einer solchen nicht verschließbaren und ansonsten mäßig geschützten Gewehrscharte u.A. gegen Angriffe mit Handgranaten besser zu schützen. |  |
| --- | --- | --- |

Anpassungen am angehängten Kampfraum

| Regelbau/Typ: 11 Doppelgruppenunterstand mit angehängtem Kampfraum Baustärke: B alt Bauformnr.: 1226 Flankierungsanlage: 54XX Vorkommen: Westwall, Oberrheinstellung bei Kehl Baujahr(e): 1938 Quelle: + (Begehung Wijnands) Zeichnung: © PW | Der angehängte Kampfraum verfügt über zwei Maulscharten für MG und kann auch mal länger oder kürzer sein. |  |
| --- | --- | --- |

Mehrere oder andere (angehängte) Kampfräume

| Regelbau/Typ: 11 Doppelgruppenunterstand mit angehängtem Kampfraum Baustärke: B alt Bauformnr.: 1504 Flankierungsanlage: 54XX Vorkommen: Westwall, Oberrheinstellung bei Kehl Baujahr(e): 1938 Quelle: + (Begehung Wijnands) Zeichnung: © PW | Der angehängte Kampfraum befindet sich an der längeren Seitenwand. |  |
| --- | --- | --- |

| Regelbau/Typ: 11 Doppelgruppenunterstand mit angehängtem Kampfraum Baustärke: B alt Bauformnr.: 1310 Flankierungsanlage: 54XX Vorkommen: Westwall, Oberrheinstellung bei Kehl Baujahr(e): 1938 Quelle: + (Begehung Wijnands) Zeichnung: © PW | Der angehängte Kampfraum befindet sich an der längeren Seitenwand und verfügt über zwei Maulscharten für MG. |  |
| --- | --- | --- |

| Regelbau/Typ: 11 Doppelgruppenunterstand mit zwei angehängten Kampfraumen Baustärke: B alt Bauformnr.: 1473 Flankierungsanlage: 54XX Vorkommen: Westwall, Abschnitt Konz-Ormont Baujahr(e): 1938 Quelle: + (Begehung Wijnands) Zeichnung: © PW | Auf der linken Seite wurde der gleiche angehängte Kampfraum noch mal angefügt. |  |
| --- | --- | --- |

Verstärkte Bauformen des Baujahres 1939

| Regelbau/Typ: 11 Doppelgruppenunterstand mit angehängtem Kampfraum Baustärke: B neu Bauformnr.: 1080 Flankierungsanlage: 54XX Vorkommen: Westwall Baujahr(e): 1938, 1939 Quelle: + (Begehung Wijnands) Zeichnung: © PW | Der angehängte Kampfraum blieb in B1, die Rückwand in 1,0 m. Charakteristisch sind die abgerundeten Deckenkanten, auch im Hofbereich. Der Sehrohrschacht ist nicht immer vorhanden und der Notausgangsschacht findet erst in Zusammenhang mit der Geländebeschaffenheit seine Berechtigung. |  |
| --- | --- | --- |