| Der Bauformenkatalog: Die Unterstände von Februar 1939 (100-Serie): Der Regelbau 117 | Stand: 30.07.2026 |
| --- | --- |
| Text & Zeichnungen: © Patrice Wijnands Aufmasse & Zeichnungen ursprünglich von: Klaus Backes (KB), Georg Barth (GB), Martin Büren (MB), Claude Fröhle (CF), Frank Gottschall (FG), Till Kiener (TK), Sascha Kuhnert (SK), Rainer Ourednik (RO), Wojciech Rużewicz (WR), David Stritzinger (DSt), Walter Stutterich (WS), Markus Wergen (MW), Patrice Wijnands (PW), Regelbaupläne nach Bettinger & Büren „Der Westwall“, Band II, Osnabrück 1990, Zeichnungen von Martin Wolff (*22). Der Bauformenkatalog von Patrice Wijnands steht unter einer Creative Commons Namensnennung 3.0 Deutschland Lizenz. |  |

| Regelbau/Typ: 117 Bataillons- oder Regimentsgefechtsstand Baustärke: B neu Bauformnr.: 917 Flankierungsanlage: XXXX Vorkommen: Westwall Baujahr(e): 1939, 1940 Quelle: *22 Zeichnung: © PW | Die Unterstände nach dem Regelbau 117 waren als Gefechtsstand gedacht, boten als Nachfolger für den Regelbau 31 deutlich mehr Platz aber waren auch für weniger Besatzungsmitglieder vorgesehen. Mit der Bezeichnung "Bataillons- o. Regiments-Gefechtsstand" wurde sein Verwendungszweck keineswegs auf frontnahe Standorte beschränkt, sondern in der Praxis kommt dieser Regelbau auch als Korpsgefechtsstand vor, wie z.B. in St.-Wendel mit zwei verbundenen Regelbauten 117b. Damit war der vorgesehene Beobachtungsraum für eine Kleinstglocke in vielen Fällen obsolet. Frontnahe Ausführungen zeigen manchmal auch eine Aussparung für ein Sehrohrführungsrohr, womit doch sehr an die mehrheitlich eingeführte Logik der Varianten a-b-c-d erinnert wird. In Theorie waren nur die Ausführungen a und b vorgesehen, die sich nur auf die wahlweise vorhandene Flankierungsanlage beschränkten. Der Variantenreichtum bildet nach der Flankierungsanlage und der Bestückung des Beobachtungsraums eine dritte Dimension, indem einige Anlagen eine Warmwasserheizung mit Betriebsräumen in einem kleinen Untergeschoß unter den Gasschleusen erhielten. Dieser läßt sich jedoch in gesprengten Bauwerken, deren Boden mit Trümmern bedeckt ist nicht so einfach nachweisen, da jeweils nur ein Schacht in einer Gasschleuse (für Personal) und im Hof (wahrscheinlich zur Zuführung von Treibstoff) darauf hinweist. (Bauform für Objekte nach dem Regelbau 117, deren Ausführung unbekannt ist.) Die Systematik a-b-c-d scheint sich auf dem ersten Blick in den Bauzeichnungen des Regelbaus 117 auf die Varianten a und b zu beschränken, die sich jedoch nur auf das Vorhandensein einer Flankierungsanlage beziehen würde. Die Praxis zeigt jedoch trotzdem alle möglichen Varianten. Außerdem gibt es sogar weit verbreitete Varianten ohne vorgesehene Einbauteile für Beobachtungszwecke. |
| --- | --- |

| Regelbau/Typ: 117a Bataillons- oder Regimentsgefechtsstand mit Kleinstglocke und Flankierungsanlage Baustärke: B neu Bauformnr.: 817 Flankierungsanlage: 34XX Vorkommen: Westwall Baujahr(e): 1939, 1940 Quelle: *22 Zeichnung: © PW | Ursprünglich als Regelbau 7 geführt. |
| --- | --- |

| Regelbau/Typ: 117a Bataillons- oder Regimentsgefechtsstand ohne Kleinstglocke aber mit Flankierungsanlage Baustärke: B neu Bauformnr.: 844 Flankierungsanlage: 34XX Vorkommen: Westwall Baujahr(e): 1939, 1940 Quelle: *22 Zeichnung: © PW | Ausführung mit Sehrohrführungsrohr. Nach der mehrheitlich durchgeführten Systematik würde diese Form "117b" heißen. |
| --- | --- |

| Regelbau/Typ: 117a Bataillons- oder Regimentsgefechtsstand mit Flankierungsanlage Baustärke: B neu Bauformnr.: 1453 Flankierungsanlage: 34XX Vorkommen: Westwall Baujahr(e): 1939, 1940 Quelle: *22 Zeichnung: © PW | In manchen Fällen wurde gänzlich auf Einbauteile für Beobachtungszwecke verzichten, also weder eine Kleinstglocke noch ein Sehrohrführungsrohr wurden vorgesehen. |
| --- | --- |

| Regelbau/Typ: 117a Bataillons- oder Regimentsgefechtsstand mit Flankierungsanlage Baustärke: B neu Bauformnr.: 1454 Flankierungsanlage: 34XX Vorkommen: Westwall Baujahr(e): 1939, 1940 Quelle: *22 Zeichnung: © PW | (Bauform für Objekte nach dem Regelbau 117 mit Flankierungsanlage, jedoch ist das Aussehen des Beobachtungsraumes unbekannt.) |
| --- | --- |

| Regelbau/Typ: 117b 993B3 Bataillons- oder Regimentsgefechtsstand mit Kleinstglocke ohne Flankierungsanlage Baustärke: B neu Bauformnr.: 744 Flankierungsanlage: 0000 Vorkommen: Westwall Baujahr(e): 1939, 1940 Quelle: *22 Zeichnung: © PW | Ursprünglich auch als Regelbau 7 geführt. Nach der mehrheitlich durchgeführten Systematik würde diese Form "117c" heißen. |
| --- | --- |

| Regelbau/Typ: 117b Bataillons- oder Regimentsgefechtsstand ohne Kleinstglocke und ohne Flankierungsanlage Baustärke: B neu Bauformnr.: 929 Flankierungsanlage: 0000 Vorkommen: Westwall Baujahr(e): 1939, 1940 Quelle: *22 Zeichnung: © PW | Ausführung mit Sehrohrführungsrohr. Nach der mehrheitlich durchgeführten Systematik würde diese Form "117d" heißen. |
| --- | --- |

| Regelbau/Typ: 117b Bataillons- oder Regimentsgefechtsstand ohne Flankierungsanlage Baustärke: B neu Bauformnr.: 1455 Flankierungsanlage: 0000 Vorkommen: Westwall Baujahr(e): 1939, 1940 Quelle: *22 Zeichnung: © PW | In manchen Fällen wurde gänzlich auf Einbauteile für Beobachtungszwecke verzichten, also weder eine Kleinstglocke noch ein Sehrohrführungsrohr wurden vorgesehen. |
| --- | --- |

| Regelbau/Typ: 117b Bataillons- oder Regimentsgefechtsstand ohne Flankierungsanlage Baustärke: B neu Bauformnr.: 1456 Flankierungsanlage: 0000 Vorkommen: Westwall Baujahr(e): 1939, 1940 Quelle: *22 Zeichnung: © PW | (Bauform für Objekte nach dem Regelbau 117 ohne Flankierungsanlage, jedoch ist das Aussehen des Beobachtungsraumes unbekannt.) |
| --- | --- |