| Die Bauformenfamilie der Regelbauten 395 und 396 | Stand: 08.11.2009 |
| --- | --- |
| Text & Zeichnungen: © Patrice Wijnands Regelbaupläne nach Bettinger & Büren „Der Westwall“, Band II, Osnabrück 1990, Zeichnungen von Martin Wolff (*22). Der Bauformenkatalog von Patrice Wijnands steht unter einer Creative Commons Namensnennung 3.0 Deutschland Lizenz. |  |

| Regelbau/Typ: 395 oder 396 Unterstand in Stampfbeton Baustärke: (unbekannt) Bauformnr.: 1416 Flankierungsanlage: 0000 Vorkommen: Baujahr(e): 1939, 1940? Quelle: *22 | Die Bauformenfamilie der Regelbauten 395 und 396. Mitte 1939 waren vielerorts zu wenig Artilleriebeobachtungsstände vorhanden, weil die erforderlichen Beobachtungs-Panzerkuppel so schnell nicht produziert werden konnten. Hitler ordnete daraufhin während seiner Besichtigungsreise im Mai an, einfachere, vollständig versenkte Artilleriebeobachtungsstände zu bauen ohne Panzerkuppel. Daraufhin wurde der Unterstand mit Beobachter (Regelbau 395) und ein größerer Unterstand (Regelbau 396) ohne Beobachtungsmöglichkeit entworfen. Anstelle von Stahlbeton wurde Stampfbeton (also ohne Armierungseisen) verwendet und anstelle von den knapp gewordenen Deckenträgern Wellblech, womit ein über vierzig Jahre altes Konzept zum Bau von Unterständen fortgeführt wurde. In der Praxis sehen die Bauwerke jedoch deutlich anders aus: Auf die Schikane am Eingang wurde verzichtet und über dem offenen Steigschacht für den Beobachter im Regelbau 395 wurde (manchmal) doch eine Blechhaube eingebaut. |
| --- | --- |

| Regelbau/Typ: 395 Unterstand mit Beobachter in Stampfbeton Baustärke: (unbekannt) Bauformnr.: 986 Flankierungsanlage: 0000 Vorkommen: Baujahr(e): 1939, 1940? Quelle: *22 (Bettinger & Büren Band 2), *432 Zeichnung: © PW Der Beobachter musste in einem offenen Steigschacht stehen, der bis zur Deckenoberfläche reichte. |  |
| --- | --- |

| Regelbau/Typ: 395 Unterstand mit Beobachter in Stampfbeton (verkürzt) Baustärke: (unbekannt) Bauformnr.: 1217 Flankierungsanlage: 0000 Vorkommen: Westwall, Saarstellung Baujahr(e): 1939, 1940? Quelle: + (Erkundung Dräger & Wijnands). Zeichnung: © PW | Form des Regelbaus 395 ohne Schikane und mit verkürztem Bereitschaftsraum. Der Beobachter mußte in einem Steigschacht stehen und wurde mit einer Blechhaube geschützt. Möglicherweise handelt es sich um die gleiche Blechhaube, die auch für den Regelbau 19 verwendet wurde. |  |
| --- | --- | --- |

| Regelbau/Typ: 396 Unterstand in Stampfbeton Baustärke: (unbekannt) Bauformnr.: 934 Flankierungsanlage: 0000 Vorkommen: Baujahr(e): 1939, 1940? Quelle: *22 Zeichnung: © PW |  |  |
| --- | --- | --- |

| Regelbau/Typ: 396 Unterstand in Stampfbeton (verkürzt) Baustärke: (unbekannt) Bauformnr.: 1186 Flankierungsanlage: 0000 Vorkommen: Westwall, Abschnitt Eppenbrunn-Oberotterbach, Bienwaldabschnitt Baujahr(e): 1939, 1940? Quelle: Aufmaß Hummel & Wijnands Zeichnung: © PW | Form des Regelbaus 396 ohne Schikane und mit verkürztem Bereitschaftsraum. In der frontseitigen Nische wurde in der Decke ein viereckiger Schacht ausgespart, möglicherweise zum nachträglichen Einbau eines Sehrohres. |  |
| --- | --- | --- |

| Regelbau/Typ: 396 Unterstand in Stampfbeton (verkürzt) Baustärke: (unbekannt) Bauformnr.: 1344 Flankierungsanlage: 0000 Vorkommen: Westwall, Abschnitt Eppenbrunn-Oberotterbach Baujahr(e): 1939, 1940? Quelle: Aufmaß Stein, Stritzinger, Stutterich & Wijnands Zeichnung: © PW | Form des Regelbaus 396 mit rückwärtiger Schikane. |  |
| --- | --- | --- |